Squid  Server Linux Redhat 9

Squid โปรแกรม Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติน่าสนใจมากมาย สามารถช่วยให้การใช้แบนด์วิธของเครือข่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า เรื่องราวของ Squid ยังมีสิ่งที่ต้องศึกษาอีกมากมายนับตั้งแต่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาล และช่องทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ความต้องการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และใช้บริการจากเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องจัดวางระบบเครือข่ายของตนเองให้สามารถบริการนี้แก่ผู้ใช้งานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วยคอรเน็คชันเดียว ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จึงถูกนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ NAT (Network Address Translation) หรือเทคนิคการทำ Proxy Service ทั้งนี้ด้วยความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณนั่นเองรูปแบบการแชร์อินเทอร์เน็ตดังกล่าว สามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบสื่อสารที่เลือกใช้ การลงทุนด้านอุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ต้องการ เช่น หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address จริง และมีการเชื่อมต่อแบบถาวร ก็น่าจะลงทุนเช่าสาย Leased Line และใช้เราเตอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นร้านบริการอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กก็อาจจะใช้โมเด็มแบบ Dial up หรือบริการ ADSL และแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ประเภท IP Sharer ก็เพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตามความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกันเช่นนี้ จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน และประเภทของบริการที่เรียกใช้เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เนื่องจากแบนด์วิธของช่องสัญญาณมีจำกัดนั่นเอง ยิ่งมีจำนวนการใช้งานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความเร็วเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้รับก็ยิ่งลดลงเท่านั้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีการที่จะประหยัดการใช้งานช่องทางสื่อสารให้มากที่สุด วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้งานบริการประเภท Web Service ได้ก็คือ การใช้งาน Proxy Server

## Proxy Server

Proxy Server หมายถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่รับเอาการร้องขอใช้บริการ ( request ) จากเครื่องลูกข่าย ได้แก่ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรือ โปรแกรม FTP Client แล้วส่งผ่านการร้องขอนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น Proxy Server จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของเครื่องลูกข่ายที่อยู่ภายในระบบและเป็นตัวกลางระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก โดยมีภาระหน้าที่ที่ถูกกำหนดให้รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ออกแบบระบบ เช่น Firewall Proxy ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ เป็นต้น

# การทำงานของโปรแกรม   Squid  Server

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีโปรแกรม Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก คือ Squid ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Proxy Caching Server สำหรับการให้บริการ Web Caching Service คือ จะคอยรับคำร้องขอบริการจากเครื่องลูกข่าย และส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เหมาะสม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาจะถูกสำเนาเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช และดิสก์ ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอข้อมูลซ้ำอีกในครั้งต่อมาจะสามารถนำข้อมูลในแคชมาให้บริการได้รวดเร็วกว่าการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ช่วยให้ลดการใช้ช่องทางสื่อสารข้อมูลลงได้ นอกจากนี้ Squid ยังมีคุณสมบัติเป็น Firewall Proxy อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Squid เป็นเพียง Web Only Cache หมายถึง จะทำงานกับโปรโตคอล HTTP โดยเฉพาะเท่านั้น จะไม่สามารถแคชข้อมูลจากโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น RealAudio หรือ FTP ได้ ยกเว้นกรณีที่ FTP นั้นทำงานโดยโปรโตคอล HTTP ซึ่งมีเพียงส่วนน้อย และสำหรับโปรโตคอล SSL แล้ว Squid สามารถทำการแคชการบริการได้ การใช้งานที่ต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ใช้ SSL เช่น เว็บไซต์บริการอีเมล์ฟรีต่าง ๆ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

การติดตั้ง และคอนฟิก  Squid  for  Red Hat 9

สำหรับโปรแกรม Red Hat 9 จะให้โปรแกรม Squid มาพร้อมกันแล้ว เมื่อทำการติดตั้ง Red Hat 9  ในแบบ Server  จะสามารถเลือกให้ติดตั้ง Squid ได้ทันที หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ก่อน สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ โดยติดตั้งจากซีดีรอมชุดติดตั้งของ Red Hat 9  แผ่นที่ 1 ด้วยคำสั่งดังนี้

mount /mnt/cdrom

rpm -ivh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/squid-2.4.STABLE1-5.i386.rpm

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราสามารถตรวจสอบการติดตั้งดังกล่าวได้ด้วยคำสั่ง

rpm -q squid

squid-2.4.STABLE1.5

สำหรับระบบเครือข่ายที่จะใช้งาน squid อาจจะใช้การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และ Squid ดังรูป

ลักษณะการเชื่อมต่อ  Squid  Server  Proxy

การติดตั้งระบบ Server  Proxy

    ใส่ Username  = > root

Password  = >  XXX   ( password  ตอนติดตั้งครั้งแรก)

หน้าตากราฟฟิคของ Redhat 9

   การกำหนด  IP  Address   บน  Card  Network   ( Card Lan )

  คลิกเลือก  Menu  Strrt   = >  System   Setting  = >   Network

    คลิกเลือก  Menu  Edit   ดังภาพ

# Menu  Edit

#### Device  eth0  = >  Lan Card

Address     = >          203.146.15.224     ( Group  IP Address ที่ทางกระทรวงฯ จัดสรรให้)

### Subnet       =  >          255.255.255.0

Geteway    = > 	       203.146.15.247

    คลิกเลือกป้าย   DNS

   Hostname                 = >    Localhost.localdomain    ( moe.go.th )

   Primary  DNS         = >      203.146.15.9

  Secondary  DNS     = >       203.146.0.20

Tap   DNS

Hostname = >  moe.go.th

DNS  = >  203.146.15.9
Sec. DNS  = > 203.146.0.20

   การสร้าง  Virtual   Network    (  กรณีที่มี  Lan  Card  ใบเดียว )

  เลือกคลิกที่  Menu  New

Menu  New

  เลือกคลิกที่    Ethenet   Connection

  เลือกคลิกที่    Forward

เลือก = >  Ethenet   Connection

#### เลือก  = >Forward

   เลือกคลิกที่    Forward

แสดง  = > BandName Lan Card

เลือก  = >  Forward

   เลือกคลิกที่    Statically   Set  IP  address

Address                                  = >   192.168.0.1     (Group  IP Address  เทียม )

Subnet Mask                          = >     255.255.255.0

Default  Getway  Address     = >    192.168.0.1

   เลือกคลิกที่    Forward       ดังภาพ

#### Address            = >   192.168.0.1

Subnet Mask    = >   255.255.255.0

Getway              = >    192.168.0.1

   เลือกคลิกที่    Apply

เลือก   = >  Apply

   เลือกคลิกที่    Activate

    ทำตาม   Massage  Box      ดังภาพ

เลือก    = > Activate

เลือก  = >   eth 0:1

  ขึ้น   Massage  Box   เลือก    Yes

  ขึ้น   Massage  Box   เลือก    OK

ทดสอบ    Network  Card

   เลือกคลิก  Strat  Menu   = > System  Tools   = >  Terminal         (* Shell   Consol )

1.  พิมพ์    [ root  ] # service  network  restart     = >  (  คำสั่ง Reset Lan Card )

2.  พิมพ์    [ root  ] # ping   XXX . XXX . XXX . XXX  = > Group IP  Address จริง

3.  พิมพ์    [ root  ] # ping   192.168.0.1                       = >  Group IP  Address เทียม

1

2

3

       พิมพ์    [ root  ] #  ifconfig     = >    คำสั่งแสดงค่า Config ของ Network  Card

### Eth0 = >  Lan  Card

# Eth0 : 1 = >  Virtual  Network

lo  = >  Loopback

     พิมพ์    [ root  ] #  rpm  -q   squid      = >    คำสั่งแสดงโปรแกรม Squid  ติดตั้ง หรือยัง

แสดง vertion ของโปรแกรม

Squid

ขั้นตอน  Configuration   โปรแกรม  Squid

  สร้าง  Drirectory  เพื่อเก็บ  Cacheing

- [ root  ] #  cd  ..

- [ root  ] #  mkdir  cache   = >  คำสั่ง สร้าง  Drirectory  ชื่อ  cache

3.    [ root  ] #  chown  squid.squid   cache      = > คำสั่ง  เปลี่ยนสิทธิ์ของ  Drirectory ให้เป็นของ   Squid

4.    [ root  ] # ls -l        = > คำสั่ง  ดูรายละเอียดข้อมูลของไฟล์ และ Drirectory

1

2

3

4

Drirectory  cache

   เลือกคลิก Menu  Start  = >  Run

   พิมพ์  /etc/squid/squid.conf

   เลือกคลิก  Run   Command…      ดังภาพ

เลือก  = >  Run

   ขึ้นหน้าจอ   Editor  = >  kWrite          ( การทำงานคล้าย Microsoft Word )

  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

เพื่อทำการค้าหา wording								   ขึ้น  windows  pop - up

Tool  =>  Find

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  http_port  3128

      # http_port  3128

      พิมพ์เพิ่ม  = >    http_port   8080

(*   เป็นการ config  ให้ squid  คอยการร้องขอบริการ http จากเครื่องลูกข่าย ทาง   port  หมายเลข 8080  )  ดังภาพ

พิมพ์  = >    http_port   8080

  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  cache_men 8

      # cache_men 8 MB

      พิมพ์เพิ่ม  = >    cache_men 85  MB

(   *  กำหนดหน่วยความจำเป็นแคช   85 MB ประมาณโดยเอา RAM ของเครื่องหาร

ด้วย 3   (ในตัวอย่าง  = > RAM = 256 )

พิมพ์  = >   Cache_mem  85

  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  cache_dir  ufs  /var

      # cache_dir  ufs  /var/spool/squid  100   16   256

      พิมพ์เพิ่ม  = >    cache_dir  ufs   /chche/squid  200  16   256

(   *  สร้างแคชในดิสก์ขนาด 200 MB   เป็น level 1 cache  จำนวน  16  ไดเร็กทอรี่  และ  เป็น level 2 cache  จำนวน  256  ไดเร็กทอรี่  รวม     4096  ไดเร็กทอรี่  )

พิมพ์เพิ่ม

  เลือกคลิก      Menu  Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  acl all scr  0.0.0.0/0.0.0.0

       acl all scr  0.0.0.0/0.0.0.0

      พิมพ์เพิ่ม  = >    acl  localnet  src  192.168.0.0/255.255.255.0    = > IP Address   เครื่องลูกข่าย

(   *  acl   = >  (Access  Control  List ) = >  เป็นวิธีการควบคุมการเข้าสู่เว็บ Squid  )

(   *  acl   = >  ซึ่งเราสามารถควบคุมการเข้าถึงแคชและอินเตอร์เน็ตได้ จากตัวอย่างจะกำหนดชื่อ  acl  = > localnet  หมายถึงบรรดาเครื่องลูกข่ายที่อยู่ภายในเครือข่ายเรา

# พิมพ์เพิ่ม

  เลือกคลิก      Menu  Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  http_access  deny CON

       http_access  deny CONNECT | SSL_ports

      พิมพ์เพิ่ม  = >    http_access  allow  localnet

(   *  http_access  เป็นคีย์เวิร์ดที่จะอ้างอิงชื่อของ acl  ที่กำหนดไว้  = > localnet  ซึ่งจะ  ควบคุมให้สามารถใช้งาน Proxy ได้หรือไม่       )

*   allow    = >    ยอมรับ

*    deny     = >   ปฏิเสธ

# พิมพ์เพิ่ม

  เลือกคลิก      Menu  Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  cache_mgr  root

       #  cache_mgr  root

      พิมพ์เพิ่ม  = >    cache_mgr  root

( *  เป็นการกำหนดชื่อผู้จัดการแคช  และ uid / gid ของ Process   Squid ขณะทำงานอยู่ )

##### พิมพ์เพิ่ม

  เลือกคลิก      Menu  Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย

  ที่ Text  to  find   พิมพ์         = >  cache_effective_user

       #  cache_effective_user  squid

      พิมพ์เพิ่ม  = >      cache_effective_user  squid

      #  cache_effective_group  squid

       พิมพ์เพิ่ม  = >       cache_effective_group  squid

( *  เป็นการกำหนดชื่อผู้จัดการแคช  และ uid / gid ของ Process   Squid ขณะทำงานอยู่ )

พิมพ์เพิ่ม

  เลือกคลิก      Menu   File   = >   Save  หรือ สัญลักษณ์รูปแผ่น Floppy Disk

# เลือก   = > SAVE

   เลือกคลิก  Strat  Menu   = > System  Tools    = >  Terminal         (* Shell   Consol )

1.  พิมพ์    [ root  ] # service  squid  restart     = >  ( คำสั่ง  Program Squid Reboot )

[ root  ]  # service  squid  start    = > คำสั่ง  Program   Squid  ทำงาน

[ root  ]   # service  squid  stop    = >  คำสั่ง    Program   Squid  หยุดทำงาน

[ root  ]   # squid    -k  reconfigure    = >  คำสั่งเมื่อมีการแก้ไข    Program   Squid

การตรวจสอบการทำงานของ  Squid  Server  Proxy

[ root  ]  #     ps –aux  | grep  squid

*   คำสั่ง   = >  ถ้ามีรายชื่อ  Process  ขึ้นแสดงว่า  Squid  กำลังทำงานอยู่  ถ้าไม่มีข้อความใด นอกจาก   Prompt  แสดงว่ายังไม่ทำงาน

Access  Log  ของ  Squid

[ root  ]  #     tail  -f  /var/log/squid/access.log

*   คำสั่ง  = >  เมื่อเครื่องลูกข่ายเรียกใช้งานเว็บไซต์ภายนอก  ซึ่งจะทำการติดต่อผ่าน Port 8080  มายังเครื่อง  Server  Linux  ที่ Run   Squid  ไว้เราสามารถ  Monitor  ดูความเคลื่อนไหวของการเรียกใช้งานดังกล่าวได้จาก Log  file  ของ   Squid

[ root  ]  #     du -sh /cache

*   คำสั่ง  = > หากเราต้องการตรวจดูว่า พื้นที่ที่เราใช้งานเป็นดิสก์แคชมีการใช้เนื้อที่ไปแล้วมากน้อยแค่ไหน สามารถตรวจสอบได้จากคำสั่ง

การกำหนดให้  Squid  Server  Proxy  ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่  Boot  เครื่อง  Server

   เลือกคลิก  Strat  Menu   = >  System  Settings  = > Server  Settings = > services

   เลือกคลิก    เครื่องหมายถูก ที่  Squid   ดังภาพ

สรุปการคอนฟิกโปรแกรม Squid

http_port 8080 hierarchy_stoplist cgi-bin ? acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY cache_mem 32 MB cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl allow-hosts src 192.168.0.0/255.255.255.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl SSL_ports port 443 563 acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow allow-hosts http_access allow localhost http_access deny all icp_access allow all cache_mgr root cache_effective_user squid cache_effective_group squid

Team  Network  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      กระทรวงศึกษาธิการ