# การเชื่อมต่อ INTERNET

การเชื่อมต่อ internet สามารถทำได้หลายกรณี  พอจะสรุปได้ดังนี้

- เชื่อมต่อแบบ Dialup

ลักษณะนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่านคู่สายโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป  การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต่อจะต้องมี MODEM ซึ่งทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยหมุนหมายเลขไปยัง ISP  เราเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า  ppp  (Point to Point Protocol)  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างก็คือ สายหลุดบ่อย  ความเร็วค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของ MODEM  ด้วย  ในปัจจุบันได้มีการให้บริการคู่สายอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ISDN  ซึ่งให้ความเร็วสูงกว่าคู่สายธรรมดา ตลอดถึงปัญหาเรื่องสายหลุดด้วย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ในกรณีที่มีเครื่องใช้กันหลายเครื่อง ในองค์กรและเครื่องเหล่านั้นต่อเป็นระบบเครือข่ายที่เรียกว่า LAN

ก็สามารถใช้ internet ได้พร้อมกันทุกเครื่อง  วิธีการก็คือ ใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งต่อ internet  แล้ว share ให้เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้ได้ด้วย  หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่อ internet แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้

# 2. การเชื่อมต่อแบบ  Lease Line

การเชื่อมต่อแบบนี้จะให้ความเร็วสูงกว่าแบบ Dial up ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Lease line ที่เช่า เช่น ความเร็ว

64 k  ,  128 K , 256 K เป็นต้น  แต่จะแก้ปัญหาเรื่องสายหลุดได้  เนื่องจากการต่อแบบนี้จะต่ออยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องหมุนหมายเลข  ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line จะสูงกว่า คู่สายทั่ว ๆ ไป  เหมาะกับการใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนเครื่องลูกข่ายเป็นจำนวนมาก  อุปกรณ์ที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมก็คือ Router ซึ่งทำหน้าที่เป็น gateway ในการเชื่อมต่อกับ ISP หรือองค์กรอื่น ๆ  และต้องมีการทำ internet server เพื่อให้บริการ

ด้วย

ในเอกสารชุดนี้เป็นการติดตั้ง internet สำหรับการเชื่อมต่อแบบ  Lease Line  แต่ก็สามารถใช้หลักการแบบนี้ให้กรณีการเชื่อมต่อแบบ Dial Up  ได้ด้วยแต่ให้บริการได้น้อยกว่าแบบนี้

# ความพร้อมก่อนการติดตั้ง

- จุดมุ่งหมายในการติดตั้ง

ต้องวางแผนให้ชัดเจนว่า จะติดตั้งเพื่อทำเป็น Server ที่ให้บริการอะไร  เช่น  WEB Server  Proxy Server ,  Mail Server เป็นต้น  เพื่อที่จะเลือก option ได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนการติดตั้ง

- จัดเตรียม Hardware

จะต้องออกแบบ และจัดหา Hardware ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- ผังของ Network

ต้องทำความเข้าใจกับ network  ขององค์กรที่จะทำการติดตั้ง ควรเขียนผังของ network ให้ชัดเจน

- ข้อมูลเบื้องต้นรายละเอียดของ Network

เช่น  หมายเลข IP ที่ได้รับ  หมายเลข IP ของ Router , Domain name , Name server  เป็นต้น

- ซอฟท์แวร์

Linux  Redhat 7.2  ประกอบด้วย  CD ROM  2 แผ่น

# ขั้นตอนการติดตั้ง

- Setup BIOS ของเครื่องให้ Boot CDROM หาก BIOS ไม่รองรับก็ต้องทำแผ่น Boot ขี้นมา

- ใส่แผ่น Redhat CDROM #1  แล้ว Boot เครื่อง สักครู่จะปรากฎข้อความต้อนรับในการติดตั้ง ซึ่งแสดงผลใน Text Mode   รอให้เติม option ในการติดตั้ง  ในที่นี้ให้ enter เพื่อติดตั้งใน Graphic Mode

3.    หลังจากมีการกด enter  จะมีการติดตั้งใน graphic Mode   ปรากฏดังนี้

ให้เลือกภาษา ที่ใช้ในระหว่างการติดตั้ง   หลังจากนั้น ให้เลือก NEXT

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือกชนิดของแป้นพิมพ์

ให้เลือกแป้นพิมพ์ ที่ใช้ในระหว่างการติดตั้ง   หลังจากนั้น ให้เลือก NEXT

***  เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  โดยการพิมพ์  setup  ที่ root  command prompt

หรืออาจพิมพ์  /usr/sbin/kbdconfig ก็ได้

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือก Mouse

ให้เลือก Mouse  ที่ใช้งาน    หลังจากนั้น ให้เลือก NEXT

***  เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  โดยการพิมพ์  setup  ที่ root  command prompt

หรืออาจพิมพ์  /usr/sbin/mouseconfig ก็ได้

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือกรูปแบบของการติดตั้ง

ให้เลือกรูปแบบของการติดตั้ง  ในที่นี้เลือกเป็น Server  หลังจากนั้นให้กด Next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- รายละเอียดการสร้าง partition ของ hardisk

เพื่อความสะดวกให้ เลือก Automatically ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และจะมีการสร้างบาง partition ให้เหมาะสมกับเนื้อที่ใน harddisk และการใช้งาน   อย่างไรก็ตามหลังจากเลือกแล้วยังเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงขนาดของ patition ได้    หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

ขั้นตอนนี้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ ในที่นี้ให้เลือก Remove all partitions on this system

เนื่องจากว่าเราใช้ OS ตัวเดียว  ไม่ได้ทำ multi OS และหากมี partition เดิมอยู่ให้ลบทิ้งแล้วสร้างใหม่

หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงรายละเอียดของ partition ให้เห็น สามารถเลือก สร้างเพิ่มเติม แก้ไข  ลบ partition ต่าง ๆ มาแก้ไขให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

รูปแบบของการ เพิ่ม หรือ แก้ไข patition เลือก ok เมื่อมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว   หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือกวิธีการ Boot

ขั้นตอนนี้ให้เลือก  Use LILO as the boot loader  เนื่องจากเรา boot จาก linux อย่างเดียว

หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- ตั้งค่าต่าง ๆ ของ network

ขั้นตอนนี้ให้ใส่รายละเอียด ค่าต่าง ๆ ที่สำรวจไว้ในข้างต้น กรณีที่ มี lan card 2 ใบ จะมีรายละเอียดในส่วนของ eth1 ด้วย    ให้เลือก next หลังจากที่ใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- การตั้งค่า  firewall

ในขั้นนตอนนี้ให้เลือก  Customize  พร้อมกับ เลือกทุกช่องในส่วนของ  Trusted devices  และ Allow incoming

หมายถึงยินยอมให้ใช้ทุกอย่างก่อน  สามารถปรับได้ในตอนหลัง  โดยใช้คำสั่ง  setup ที่ root  command prompt  หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือกภาษาที่ใช้ในโปรแกรม

ให้เลือกค่า default คือ English(USA)  ตรงนี้ไม่มีภาษาไทยให้เลือกนะครับ เนื่องจากโปรแกรมพัฒนามาจากเมืองนอก  หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- ปรับ  time zone

ขั้นตอนนี้ให้เลือก เป็น  ASIA/BANGKOK

หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- กำหนด root password และบัญชีผู้ใช้งาน

ควรเพิ่ม user อย่างน้อย 1 คน  หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- รูปแบบการ login ใช้งาน

ขั้นตอนนี้เป็นการเลือกการ authenticate  เช่นระบบการเข้ารหัส password  ให้เลือกเป็นค่า default  อย่างไรก็ตามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  โดยใช้คำสั่ง  setup  ที่ root command prompt

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือก package ที่จะทำการติดตั้ง

ขั้นตอนนี้เลือกให้เหมาะสมตามที่ได้ออกแบบการใช้งานไว้ในข้างต้น

เลือก next เพื่อทำงานต่อ

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือก  VGA card

โปรแกรมจะเลือกให้โดยอัตโนมัติ (ยกเว้นไม่รู้จัก VGA card ในเครื่องของเรา)

หลังจากนั้นให้เลือก next

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- ติดตั้ง package ที่เลือก

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการติดตั้งนานพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ package ที่เลือก มีการเตือน ให้ใส่ Redhat CDROM แผ่นที่ 2 ด้วย  หยุดรอแล้วทานน้ำหรือ กาแฟ เพื่อแก้เครียด

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- สร้างแผ่น boot disk

ให้เลือก skip boot disk creation  (ไม่ต้องสร้าง แผ่น boot)  เรามีวิธีการสร้างแผ่น boot ได้ในตอนหลัง (ศึกษารายละเอียดวิธีการสร้างแผ่น Boot เพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือก monitor

ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัติตามความเหมาะสม

เลือก next เพื่อทำงานต่อ

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- เลือกวิธีการ boot และปรับการแสดงผลใน graphic mode

เลือก login แบบ  text mode  ตรงนี้สำคัญครับเพราะเราสามารถ config ค่าต่าง ๆ ใน text mode ได้สะดวกขี้น  กรณีจะใช้ graphic mode ให้พิมพ์ startx ที่ command prompt

เลือก next เพื่อทำงานต่อ    และจะมีการ boot เครื่องใหม่ พร้อมกับ eject CDROM แผ่นที่ 2 ให้ด้วย  เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนในการติดตั้ง

# ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการติดตั้ง

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

การทดสอบการทำงานของ Network

หลังจากได้ทำการติดตั้ง Redhat 7.2  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้ login ด้วย root  และใช้คำสั่งที่ root  command prompt   เพื่อทดสอบการทำงานของ network  คำสั่งที่จำเป็นมีดังนี้

คำสั่ง  ifconfig

คำสั่งนี้ใช้ในการตรวจสอบ network interface  เช่น  lan card   Modem  หากมีการติดตั้ง lan card  2 ใบ หลังจากใช้คำสั่ง ifconfig  จะปรากฏ ดังนี้

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:03:18:5E:F1

inet addr:203.146.119.139  Bcast:203.146.119.255  Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:203667 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:234092 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:137299190 (130.9 Mb)  TX bytes:33646660 (32.0 Mb)

Interrupt:5 Base address:0x2400

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:21:24:21:BA

inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:271940 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:258842 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:1027 txqueuelen:100

RX bytes:37975429 (36.2 Mb)  TX bytes:207488328 (197.8 Mb)

Interrupt:5 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

RX packets:8650 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:8650 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:1719479 (1.6 Mb)  TX bytes:1719479 (1.6 Mb)

ตรวจสอบค่าต่าง ๆ ของ network ว่าถูกต้องหรือไม่  หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ โดยใช้คำสั่ง

netconfig  ที่  root command prompt   หรืออาจแก้ไขไฟล์   /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 สำหรับการด์ใบที่ 1  และไฟล์  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1  สำหรับการ์ดใบที่ 2  (การแก้ไขใช้คำสั่ง  vi  หรือ pico  แล้วแต่ถนัด)

คำสั่ง  ping

คำสั่งนี้ทดสอบการสื่อสารไปยัง เครื่องอื่น  ๆ หรือ host อื่น  หากสื่อสารได้แสดงผลดังนี้

PING 203.146.119.129 (203.146.119.129) from 203.146.119.139 : 56(84) bytes of data.

64 bytes from 203.146.119.129: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.121 msec

64 bytes from 203.146.119.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.077 msec

64 bytes from 203.146.119.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.911 msec

64 bytes from 203.146.119.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.036 msec

หากมีปัญหาสื่อสารไม่ได้จะปรากฎผลดังนี้

PING 203.146.119.130 (203.146.119.130) from 203.146.119.139 : 56(84) bytes of data.

From 203.146.119.139: Destination Host Unreachable

From 203.146.119.139: Destination Host Unreachable

From 203.146.119.139: Destination Host Unreachable

From 203.146.119.139: Destination Host Unreachable

การ ping  เพื่อตรวจสอบควร ping จาก host ใกล้ ๆ ไปยัง host อื่น ๆ ที่ไกลออกไป

เช่น   ping จากเครื่องเรา ไปยัง router  หลังจากนั้น ping ต่อไปยัง host อื่นของ ISP หรือ host ใด ๆ ที่router ไปเชื่อมต่อ  ทั้งนี้จะได้ตรวจสอบได้ว่า network  มีปัญหาตรงช่วงใด

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบได้อีก เช่น  route   ,  traceroute   (ให้ศึกษาเพิ่มเติม)

และ ควร ping ไปยังเครื่อง ลูกข่ายด้วย เพราะการ ping ไปหาเครื่องลูกข่าย ใช้ การ์ดใบที่ 1  (เครื่องที่ลูกข่ายต้อง config หมายเลข ip ให้อยู่ใน class เดียวกับการด์ ใบที่ 1)

การนำ network ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องที่ทำการเชื่อมต่อได้นั้นจะต้องมีการติดตั้ง protocol ที่ชื่อว่า TCP/IP เครื่องต่าง ๆ ในเครือข่ายติดต่อกันได้โดยหมายเลข ip  แต่เนื่องจากหมายเลข  ip มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับเครื่องที่มีอยู่ในองค์กร วิธีการก็คือ สร้าง ip เทียมขึ้น ขี่ไปบน ip จริงเพื่อขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต  วิธีการเช่นนี้เรียกว่า  การทำ ip forwarding  และ ip masquerading   โดยการแก้ไขไฟล์  /etc/rc.d/rc.local  ดังนี้

#!/bin/sh

#

# This script will be executed *after* all the other init scripts.

# You can put your own initialization stuff in here if you don't

# want to do the full Sys V style init stuff.

touch /var/lock/subsys/local

# ส่วนที่ เพิ่มเติม

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

/sbin/ipchains -F

/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24  -j MASQ

ไฟล์  rc.local  เป็น file ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ  autoexec.bat ของ dos   ในส่วนของคำสั่ง ipchains  ให้ศึกษาเพิ่มเติมในการใช้งาน และจะใช้ ipchains ในการทำ firewall ด้วย

หลังจากที่แก้ไขไฟล์  rc.local เรียบร้อยแล้ว  เราสามารถ run  โดยไม่ต้อง Boot เครื่องใหม่ ใช้คำสั่ง ดังนี้

. /etc/rc.d/rc.local

ในขั้นตอนนี้ให้ ลองตรวจสอบโดยการใช้คำสั่ง   ping จากเครื่อง client  ซึ่งใช้ ip เทียมอยู่  ถ้าสามารถมองเห็น host อื่นที่อยู่นอกเครือข่าย lan ของเราแล้วเป็นอันว่าประสบผลสำเร็จ

การ  Setup  Web Server

หลังจากได้ตรวจสอบว่า network ถูกต้องและสามารถสื่อสารกันได้เป็นที่เรียบร้อย  ต่อไปก็เป็นเรื่องของการ config  เพื่อให้บริการต่าง ๆ  ในขั้นตอนนี้เป็นการ config  เพื่อให้บริการ web Server

ในขั้นตอนติดตั้งโปรแกรมถ้าเราเลือกบริการ web server จะมีการติดตั้งโปรแกรมสำหรับให้บริการ web เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้  เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการ เราสามารถเปิดให้บริการโดยใช้คำสั่ง  ntsysv  ที่ root command prompt   ให้เติม “*”  httpd  service  บริการนี้จะ start ตอน Boot เครื่อง  หากมีความต้องการจะให้บริการโดยไม่ต้อง Boot เครื่องในตอนนี้  ให้สั่งคำสั่ง ดังนี้

service  httpd  start

หรือ

service httpd  restart  (กรณีเปิดบริการอยู่แล้วและต้องการเปิดบริการใหม่หลังจากที่มีการ config บางอย่างเพิ่มเติม)

โปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการ web server  มีชื่อว่า  Apache  เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่น ๆ

ไฟล์และไดเร็คทอรี ต่าง ๆ ที่เป็นชุดของโปรแกรม Apache

ของ  Linux RedHat 7.2

| ไฟล์/ไดเรกทอรี | # รายละเอียด |
| --- | --- |
| /usr/sbin/httpd /etc/httpd/conf /var/www/html /var/www/cgi-bin /var/www/icons /var/log/httpd /etc/httpd/conf/httpd.conf | ตัวโปรแกรมสำหรับ run ให้บริการ web server ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ที่เป็น config ของ Apache ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์เอกสาร HTML ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์โปรแกรม CGI ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์รูปภาพไอคอนต่าง ๆ ไดเรกทอรี default ที่ใช้บันทึกการติดต่อจากผู้เรียกใช้ หรือ ความผิดพลาดในการเรียกใช้ (เก็บ log file) ไฟล์ที่เป็น config ของ Apache |

หากการ config ค่าต่าง ๆ ถูกต้อง และเปิดให้บริการเมื่อเรียกดูด้วย brower จะเกิดผลดังนี้

ในการให้บริการ web server โดยทั่วไปในองค์กรต่าง ๆ จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำหน้าที่คอยดูแล Web site  เพราะฉะนั้นจะไม่เกิดความสะดวกถ้าเราใช้ ไดเรกทอรี  /var/www/html ซึ่งเป็น ไดเรกทอรี default เนื่องจากจะต้องใช้สิทธิ์ ของ root  ในการ upload ข้อมูลที่เป็นเอกสาร HTML  เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการดำเนินการดังนี้

- เพิ่ม user ขึ้นมา 1 user เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล web site  ในที่นี้ สมมุติว่า ให้ user ชื่อ www

เราใช้คำสั่งเพิ่ม user ดังนี้

adduser  www      (เพิ่ม user ชื่อ www   home directory คือ  /home/www)

passwd www	กำหนด password ให้กับ user   www  ในการ login ซึ่ง user www

สามารถกำหนดเองได้ในตอนหลัง

- แก้ไขไฟล์  /etc/httpd/conf/httpd.conf  ในบรรทัด

DocumentRoot  “/var/www/html”   เปลี่ยนเป็น   DocumentRoot  “/home/www”

หมายถึง ชี้เส้นทางที่เก็บข้อมูลเอกสาร HTML ไปใช้ในไดเรกทอรี /home/www  ซึ่งเป็น home directory ของ user www

3.   พิมพ์คำสั่ง   service httpd restart  (ให้ start Apache ใหม่ เนื่องจากมีการเปลียนแปลง config)

4.   พิมพ์คำสั่ง   chmod  755  /home/www	(อนุญาตให้ผู้อื่นเรียกใช้ได้)

หลังจากที่มีการทำใน ขั้นตอนข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูล web site จะอยู่ใน ไดเรกทอรี

/home/www  ซึ่ง user www  มีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดการข้อมูล  สามารถ upload  ข้อมูลไปไว้ในไดเรกทอรี

ดังกล่าวได้   อาจใช้คำสั่ง  ftp    หรือโปรแกรมที่ให้บริการด้าน ftp เช่น  Absolute FTP   , Cute FTP  เป็นต้น

การให้บริการ Homepage

user แต่ละคนสามารถสร้าง homepage เป็นของตัวเองได้ โดยมีวิธีการดังนี้

- สร้าง ไดเรกทอรี ชื่อ  public_html ให้อยู่ภายใต้ home directory ของตัวเอง

- พิมพ์คำสั่ง  chmod 755  /home/ชื่อuser

- Upload เอกสาร HTML  ไปเก็บไว้ใน ไดเรกทอรี  /home/ชื่อuser/public_html

ผู้ใช้บริการ  เรียกดูจาก browser  ดังนี้   http://www.ptech.ac.th/~poo

( www.ptech.ac.th คือ ชื่อ web site     poo คือชื่อ  user)

( ควรศึกษาเพิ่มเติมการ add user   และคำสั่ง chmod)

การ setup  DHCP Server

Dynamic Hosts  Configuration Protocol  เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ config  ค่าต่าง ๆ ของโปรโตคอล TCP/IP ของเครื่องลูกช่าย เป็นการลดภาระยุ่งยากในการกำหนดหมายเลข ip ให้กับเครื่องลูกข่าย ทุกเครื่องจะได้รับการแจกหมายเลข ip โดยอัตโนมัติ  ใน linux Redhat 7.2  ยังไม่มีการติดตั้ง package  dhcpd ให้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการติดตั้ง เพิ่มเติม  package ดังกล่าวอยู่ใน CDROM แผ่นที่ 2   มีวิธีการติดตั้ง ดังนี้

1. ใส่แผ่น RedHat CDROM แผ่นที่ 2 ใน CD-DRIVE  ใช้คำสั่ง ดังนี้

mount /dev/cdrom 			ทำการ  mount cdrom

rpm –ivh  /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/dhcp-2.0pl5-8.i386.rpm

ติดตั้ง package

umount /dev/cdrom 			ทำการ  unmount cdrom

หลังจากนั้นให้นำแผ่น CDROM ออกจากเครื่อง

2. สร้างไฟล์  dhcpd.conf ซึ่งเป็นconfig ของ dhcpd    ใช้คำสั่ง ดังนี้

pico /etc/dhcpd.conf   (อาจใช้  vi เป็นตัว editor ก็ได้)

server-identifier ns1;

default-lease-time 48000;

max-lease-time 120000;

option domain-name "ptech.ac.th";

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers 203.146.119.139, 203.146.15.9;

# eth0

subnet 203.146.119.0 netmask 255.255.255.0 {

option broadcast-address 203.146.119.255;

option routers 203.146.119.129;

}

# eth1

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.0.11 192.168.0.254;

option routers 192.168.0.1;

option broadcast-address 192.168.0.255;

}

3. ใช้คำสั่ง  ntsysv   ให้ใส่  “*”  ตรง dhcpd  service เพื่อให้ start ตอน boot เครื่อง

ใช้คำสั่ง  service dhcpd  start   หรือ  service dhcpd  restart  เป็นการ start service โดยไม่ต้อง boot เครื่องใหม่ในตอนนี้

### การตรวจสอบจากเครื่องลูกข่าย

ให้ตรวจสอบว่าเครื่องลูกข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ windows มี protocol  TCP/IP แล้วหรือยัง หากยังไม่มี ต้อง add เพิ่มเข้าไปโดยม่ต้อง config ค่า ใด ๆ ทั้งสิ้น

ให้ใช้คำสั่ง     winipcfg  ที่เครื่องลูกช่ายเพื่อตรวจสอบดูหมายเลข ip ที่ได้รับ

หากไม่ได้รับ ip  อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ หลายอย่าง  ให้ตรวจสอบไฟล์  dhcpd.conf  ว่าถูกต้องหรือไม่หรืออาจเกิดจากการเชื่อมต่อ network ไม่ถูกต้อง หรือไม่ protocol TCP/IP ที่เครื่องลูกข่ายทำงานไม่ปกติ อาจจะต้อง remove  ออก แล้ว add เข้าไปใหม่

#### ข้อควรระมัดระวัง

ใน network วงเดียวกันห้ามไม่ให้ใช้  dhcp server มากกว่า 1 ตัว

การ setup  proxy  server

จุดมุ่งหมายในการทำ proxy server คือ

- ลดภาวะการจราจรในกรณีที่ผูใช้เรียกช้อมูลทาง web site พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง

- ควบคุมการใช้งานบางอย่าง  เช่น การไม่อนุญาตให้เรียก web site บางประเภท

ข้อมูลที่เรียกใช้แล้วจะถูกเก็บที่  proxy server  ดังนั้นถ้าเกิดมีการเรียกใช้ข้อมูลนี้ ก็สามารถเรียกจาก proxy แทน  โปรแกรมที่ใช้ทำ proxy ซึ่งจัดว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยมมากก็คือ  โปรแกรม squid

linux RedHat 7.2  ได้ทำการติดตั้ง squid สำหรับทำ proxy server เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่

ยังให้บริการไม่ได้ เนื่องจากยัง ไม่เปิดให้บริการ  และยังไม่ config ให้เข้ากับระบบของเรา  ดังนั้นในการ setup proxy server มีวิธีการดังนี้

1.  แก้ไขไฟล์  /etc/squid/squid.conf  โดยใช้คำสั่ง

pico  /etc/squid/squid.conf

ให้แก้ไขดังนี้

http_port 8080

hierarchy_stoplist cgi-bin ?

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?

no_cache deny QUERY

cache_mem 32 MB

cache_replacement_policy lru

memory_replacement_policy lru

#########################################

(ไดเรกทอรีทีใช้เก็บข้อมูล  คือ /var/spool/squid   และใช้เนื้อที่ใน harddisk  10000 MB.)

cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256

#########################################

cache_access_log /var/log/squid/access.log

cache_log /var/log/squid/cache.log

cache_store_log /var/log/squid/store.log

emulate_httpd_log on

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

#########################################

(สร้างกลุ่มผู้ใช้ squid คือ personel  ซึ่งอยู่ใน network 192.168.0.0)

acl personel src 192.168.0.0/255.255.255.0

#########################################

acl manager proto cache_object

acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

acl SSL_ports port 443 563

acl Safe_ports port 80		# http

acl Safe_ports port 21		# ftp

acl Safe_ports port 443 563	# https, snews

acl Safe_ports port 70		# gopher

acl Safe_ports port 210		# wais

acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports

acl Safe_ports port 280		# http-mgmt

acl Safe_ports port 488		# gss-http

acl Safe_ports port 591		# filemaker

acl Safe_ports port 777		# multiling http

acl CONNECT method CONNECT

http_access allow manager localhost

http_access deny manager

http_access deny !Safe_ports

http_access deny CONNECT !SSL_ports

#########################################

(กรณีที่ต้องการควบคุมการให้งาน ไม่อนุญาตให้เรียก url ที่มีคำว่า  sex , nude , xxx)

acl lock url_regex -i sex nude xxx

(ต้องสร้างไฟล์ชื่อ lock.txt ในไดเรกทอรี /etc/squid/ รายละเอียดของไฟล์คือชื่อ url ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน)

acl lock1 url_regex '/etc/squid/lock.txt'

http_access deny lock

http_access deny lock1

#########################################

http_access allow localhost

#########################################

(อนุญาตให้กลุ่ม  personel ใช้งาน)

http_access allow personel

#########################################

http_access deny all

icp_access allow all

miss_access allow all

cache_mgr root

cache_effective_user squid

cache_effective_group squid

#########################################

(หากต้องการทำ เป็น transaparent proxy ให้ตัด เครื่องหมาย # ออก)

#httpd_accel_host virtual

#httpd_accel_port 80

#httpd_accel_with_proxy on

#httpd_accel_uses_host_header on

#########################################

logfile_rotate 9

log_icp_queries off

ie_refresh on

2.  พิมพ์คำสั่ง เพื่อให้ โปรแกรม squid  ทำงาน

squid –zD

ขั้นตอนนี้หาก config ผิดพลาดจะมี error message  แจ้งให้ทราบให้แก้ไขแล้วสั่งใหม่

3. พิมพ์คำสั่ง   ntsysv  เพื่อเติมเครื่องหมาย “*”  ที่  squid เพื่อเปิดบริการทุกครั้งที่มีการ Boot เครื่อง

run โปรแกรม squid โดยใช้คำสั่ง

service squid start   	หรือ	service squid restart

กรณีที่มีการ config เพิ่มเติมให้ทำการ restart squid ใหม่ พิมพ์คำสั่ง ดังนี้

squid –k reconfigure

- ที่เครื่องลูกข่ายกรณีใช้  internet Explorer เป็นตัว browser

ให้เลือก menu   tools -> internet options -> connections

หลังจากนั้นให้เลือก  LAN  Settings

ให้เติมหมายเลข ip  ของเครื่องที่เป็น proxy server พร้อมกับระบุ port คือ  8080  แล้ว เลือก ok

transparent  proxy

การทำ proxy ในลักษณะข้างต้นอาจมีปัญหาในการควบคุมดูแล  เนื่องจาก ต้องระบุว่ามีการใช้ proxy ที่ browser  ถ้าเกิดผู้ใช้ไม่ set  proxy ก็ไม่สามารถควบคุมการใช้งานได้ จึงมีวิธีการทำ proxy ที่เรียกว่า transparent proxy  ซึ่งการทำในลักษณะนี้  ผู้ใช้ทุกคนต้องผ่าน proxy server เท่านั้น แม้ไม่ set proxy ที่ browser  ทำให้การควบคุมการใช้งานทำได้สะดวกขี้น   มีวิธีการดังนี้

1. ให้เพิ่ม บรรทัดต่อไปนี้ ที่ไฟล์  squid.conf

httpd_accel_host virtual

httpd_accel_port 80

httpd_accel_with_proxy on

httpd_accel_uses_host_header on

2.  แก้ไขไฟล์  /etc/rc.d/rc.local   เพิ่มคำสั่งเข้าไปดังนี้

/sbin/ipchains –A input –p tcp  –s 192.168.0.0/24 –d 0/0 80  –j REDIRECT 8080

ไฟล์และไดเร็คทอรี ต่าง ๆ ที่เป็นชุดของโปรแกรม squid

ของ  Linux RedHat 7.2

| ไฟล์/ไดเรกทอรี | # รายละเอียด |
| --- | --- |
| /usr/sbin/squid /etc/squid /var/log/squid /var/log/squid/errors /etc/squid/squid.conf | ตัวโปรแกรมสำหรับ run ให้บริการ proxy ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ที่เป็น config ของ squid ไดเรกทอรี default เก็บ log file ไดเรกทอรี default เก็บเอกสารHTML แจ้งความผิดพลาด ไฟล์ที่เป็น config ของ squid |

เราอาจตรวจสอบรายละเอียดการใช้ จาก log file ได้ เช่น

pico /var/log/squid/access.log

192.168.0.12 - - [06/Jun/2002:15:42:25 +0700] "GET http://qpcnet.com/akira/images/more.gif HTTP/1.1" 304 207 TCP_IMS_HIT:NONE

192.168.0.12 - - [06/Jun/2002:15:42:32 +0700] "GET http://qpcnet.com/hardware/images/23.gif HTTP/1.1" 200 2492 TCP_MISS:DIRECT

TCP_IMS_HIT:NONE   หมายถึง ใช้ข้อมูลที่อยู่ใน  cache /proxy แล้ว

TCP_IMS_MISS:DIRECT   หมายถึง ใช้ข้อมูลที่ยังไม่มีใน  cache/proxy

การ setup name server

ในยุคต้น ๆ ของการใช้ internet   จะต้องทราบหมายเลข ip ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น web server เมื่อมีเครื่องที่เป็น web server มากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือ  ยากที่จะเข้าถึง server เหล่านั้น เนื่องจากต้องจำตัวเลขเป็นจำนวนมาก ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแบ่งเครื่องที่ใช้กันเป็น zone และมีองค์กรที่รับผิดชอบ โดยเครื่องใน zone ต่าง ๆ จะต้องจดทะเบียน domain name กับองค์กรที่รับผิดชอบ  ระบบดังกล่าว เรียกว่า  DNS (Domain Name  System)  ในแต่ละ domain มีชื่อไม่ซ้ำกัน และจะมีเครื่องต่าง ๆ ที่อยู่ใน domain เพราะฉะนั้น จำเป็นจะต้องมีเครื่องที่ทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูลของเครื่องต่าง ๆ  เราเรียกเครื่องนั้นว่า  “name server”  linux RedHat 7.2 ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Bind  ซึ่งได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เราเลือกการติดตั้ง ให้มี name server  ขั้นตอนในการสร้าง  name server มีดังนี้

1. จดทะเบียน domain กับองค์กรที่รับผิดชอบ ในประเทศไทยองค์กรที่รับผิดชอบอยู่ คือ  thaiNIC เราสามารถลงทะเบียนได้ทาง web site  http://www.thnic.net   รายละเอียดที่สำคัญในการกรอกแบบฟอร์ม ก็คือ

- ชื่อ  Domain  เช่น  ptech.ac.th  เป็นต้น

- ชื่อเครื่องที่ทำหน้าทื่ name server  เช่น  ns1.ptech.ac.th  เป็นต้น

- ระบุหมายเลข ip ของเครื่องที่ทำหน้าที่  name server

- สำคัญที่สุดก็คือ ต้องจ่ายเงินค่าจดทะเบียน

2.หลังจากที่จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อมา ก็คือ ต้อง setup เครื่องเพื่อทำหน้าที่เป็นname server โดยใช้โปรแกรม  Bind  มีขั้นตอน ดังนี้

  - ปรับปรุงไฟล์ /etc/named.conf

ตัวอย่างไฟล์  /etc/named.conf

## named.conf - configuration for bind

#

# Generated automatically by bindconf, alchemist et al.

controls {

inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };

};

include "/etc/rndc.key";

options {

directory "/var/named/";

};

zone  "." {

type hint;

file  "named.ca";

};

zone  "0.0.127.in-addr.arpa" {

type master;

file  "0.0.127.in-addr.arpa.zone";

};

zone  "119.146.203.in-addr.arpa" {

type master;

file  "119.146.203.in-addr.arpa.zone";  (ไฟล์นี้สร้างไว้ในไดเรกทอรี  /var/named)

};

zone  "localhost" {

type master;

file  "localhost.zone";

};

zone  "ptech.ac.th" {

type master;

file  "ptech.ac.th.zone";  (ไฟล์นี้สร้างไว้ในไดเรกทอรี /var/named)

};

2.2  สร้าง forward zone  สร้างไฟล์   /var/named/ptech.ac.th.zone

forward   เป็นการเปลี่ยนจากชื่อไปเป็นหมายเลข ip

ตัวอย่างไฟล์  /var/named/ptech.ac.th.zone

$TTL 86400

@	IN	SOA	ns1.ptech.ac.th.  root.localhost (

2 ; serial

28800 ; refresh

7200 ; retry

604800 ; expire

86400 ; ttl

)

@	IN	NS	ns1.ptech.ac.th

ns1	IN	A	203.146.119.139

www	IN	CNAME	ns1

nhunui	IN	CNAME	ns1

2.3  สร้าง reverse zone  สร้างไฟล์   /var/named/119.146.203.in-addr.arpa.zone

reverse  เป็นการเปลี่ยนหมายเลข ip   ไปเป็นชื่อ

ตัวอย่างไฟล์  /var/named/119.146.203.in-addr.arpa.zone

$TTL 86400

@	IN	SOA	ns1.ptech.ac.th.	root.localhost (

2 ; serial

28800 ; refresh

7200 ; retry

604800 ; expire

86400 ; ttk

)

@	IN	NS	ns1.ptech.ac.th.

139	IN	PTR	ns1.ptech.ac.th.

3. พิมพ์คำสั่ง ntsysv  แล้วใส่เครื่องหมาย “*” ที่  named  service  เพื่อ  start named ตอน Boot

กรณีไม่ boot เครื่องใหม่ตอนนี้  ใช้คำสั่งดังนี้

service  named start

หรือ

service named restart

##### ไดเรกทอรีและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

| ไฟล์/ไดเรกทอรี | # รายละเอียด |
| --- | --- |
| /usr/sbin/named /etc /var/named /etc/named.conf | ตัวโปรแกรมสำหรับ run ให้บริการ DNS ไดเรกทอรี default ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ที่เป็น config ของ DNS ไดเรกทอรี default ของ zone ต่าง ๆ ที่เรากำหนด ไฟล์ที่เป็น config ของ DNS |

ทดสอบการทำงานของ name server

เราสามารถใช้คำสั่ง  nslookup เพื่อตรวจสอบการทำงาน

เช่น    พิมพ์คำสั่ง   nslookup  203.146.119.139

เกิดผล  ดังนี้

Server:         203.146.119.139

Address:        203.146.119.139#53

Non-authoritative answer:

9.15.146.203.in-addr.arpa       name = iris.moe.go.th.

9.15.146.203.in-addr.arpa       name = gpa.moe.go.th.

Authoritative answers can be found from:

15.146.203.in-addr.arpa nameserver = ns.tnet.co.th.

15.146.203.in-addr.arpa nameserver = iris.moe.go.th.

iris.moe.go.th  internet address = 203.146.15.9

พิมพ์คำสั่ง   nslookup  www.moe.go.th

เกิดผล ดังนี้

Server:         203.146.119.139

Address:        203.146.119.139#53

Non-authoritative answer:

www.moe.go.th   canonical name = mali.moe.go.th.

Name:   mali.moe.go.th

Address: 203.146.15.99

การ setup โดยใช้ GNOME

ในการ config โปรแกรม bind เพื่อทำ DNS  อาจจะผิดพลาดได้ง่ายถ้าใช้วิธีการข้างต้น  GNOME เป็น โปรแกรมทำงานใน graphic mode ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ง่าย แต่ผู้ใช้จะไม่รู้เลยว่าในการ config ได้มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ใดบ้าง เพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กันไปจะได้เข้าใจในการบวนการดียิ่งขึ้น วิธีการในการ config  ให้พิมพ์ startx เพื่อเข้าสู่ graphic mode โดยใช้ GNOME มีขั้นตอนดังนี้

1. สร้าง 	Forward Master Zone จาก Main menu ให้เลือก

Program -> System -> DNS Configure  จะมีเกิด menu  Bind Configuration Tool  ดังนี้

เลือก  Add  จะปรากฏ menu ย่อย ให้เลือก  Forward  Master Zone  ในขั้นตอนนี้จะต้องระบุ โดเมน ในช่อง  Domain name ด้วย  หลังจากนั้นก็เลือก OK  จะปรากฏ menu ดังนี้

ในส่วน Records  จะปรากฏชื่อ โดเมนที่เราระบุ  ให้เลือก Edit  เพื่อ  Add Name Servers และ Mail Exchangers    ในขั้นตอนนี้จะมี menu ย่อยให้เราเติมรายละเอียด หลังจากเติมเสร็จให้ตอบ OK ก็จะกลับเข้าสู่ menu  ข้างต้น

เลือก Add  ในส่วน Records จะมี menu ย่อย ให้ใส่ host name  และ ip address ของเครื่องที่อยู่ภายใต้โดเมนของเรา  บางกรณีเราอาจ   Add  เป็น Alias เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า ชื่อ host คือ ns1.ptech.ac.th และใช้ทำเป็น web server ด้วย ก็ Alias เป็น www  เพื่อจะได้ใช้ชื่อ  www.ptech.ac.th  เป็นชื่อ website  เป็นต้น

เมื่อมีการเติมรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้ตอบ OK เพื่อกลับสู่ Menu Bind Configuration Tool

2. สร้าง 	Reverse Master Zone  ให้เลือก Add จาก Menu Bind Configuration Tool จะเกิด menu ย่อย ให้เลือก   Add  จะปรากฏ menu ย่อย ให้เลือก  Reverse  Master Zone  ในขั้นตอนนี้จะต้องระบุหมายเลข ip  3 ชุดแรก เช่น  203.146.119  เป็นต้น หลังจากนั้นก็เลือก OK  จะปรากฏ menu ดังนี้

เลือก  Add  ในส่วน Name Servers (อย่าลืมต้องใส่  . ตามหลังทุกรายการที่มีการระบุ Domain หรือ Host)

และ Add ในส่วน Reverse Address Table  ขั้นตอนนี้ให้เติม หมายเลข ip ของเครื่องที่อยู่ พร้อมกับระบุ Full Host Names ด้วย  ตอบ OK จนกว่า จะเข้าสู่ Menu Bind Configuration Tool    ให้เลือก menu    File -> Apply ->EXIT  เป็นอันว่าเสร็จกระบวนการ

การทดสอบการทำงานทำได้เช่นเดียวกับการ config แบบแรก คือใช้คำสั่ง nslookup  หรือ host

การ setup Mail Server

ในขั้นตอนการติดตั้งจะมีการติดตั้งเพื่อทำเป็น Mail server เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า  SMTP   หมายถึงมีการสร้าง mail box ของ ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สามารถรับ – ส่ง mail ได้

ในการรับ – ส่ง mail ในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการติดตั้ง outlook  ที่เครื่อง ลูกข่ายซึ่งจะมีการติดต่อกับ mail box ให้เอง จะต้องใช้ โปรแกรม  pop3  หรือ imap  ติดตั้งเพิ่มเติมและเปิด service โดยใช้  คำสั่ง  ntsysv	ข้อสำคัญในการรับ mail จากภายนอกจะต้องมีการ add record เครื่องทำ mail server ในการทำ DNS ด้วย  พร้อมทั้งมีการ add  MX record  (Mail Exchanger)   (ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

###### ระบบรักษาความปลอดภัย

(Security  system)

เรามีวิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานสามารถทำได้ หลายลักษณะ เช่น การใช้ เครื่องที่มี lan card 2 ใบ แล้ว setup ระบบรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า  Firewall    ซึ่ง Linux  RedHat 7.2  สามารถสร้าง Firewall ได้ตอนที่ติดตั้ง  ในกรณีที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง  ก็อาจใช้คำสั่ง  setup  ที่ root command prompt แล้วเลือก รายการ firewall จาก menu  ซึ่งรายการต่าง ๆ มีให้เลือก หลายระดับ  คือ

High level   medium level   no firewall  หรือ  custom  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

###### การดูแล Server ผ่านทาง web

(Web  Administrator)

เราสามารถ ควบคุมดูแล  server ได้โดยผ่านทาง  browser  แต่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม ที่เรียกว่า webmin  เพิ่มเติมเข้าไป  หลังจากนั้นให้เรียกใช้ผ่านทาง website ดังนี้

http://www/ptech.ac.th:10000